Плунжерные встраиваемые подъемники

Данное руководство представлено

для следующих моделей:

RAV 1110K –KC

RAV 1120C

RAV 1125C

RAV 1125M-MC

За любой дополнительной информацией, пожалуйста,

обращайтесь к Вашему местному дилеру или звоните

непосредственно в:

Службу технической поддержки: RAVAGLIOLI S.p.A. - Via 1°

Maggio, 3 - 40044 Pontecchio Marconi - Bologna Italy Tel. (051)

6781511 - Telex 510697 RAV I - Fax (051) 846349

ВНИМАНИЕ!

- Данное руководство является обязательным приложением к нашей продукции и должно быть сохранено на весь срок службы изделия.

- Руководство должно храниться в легкодоступном месте. Обращение к нему необходимо производить при возникновении любых тематических вопросов. Выход из строя, при использовании подъемников не по назначению, а также не соблюдение требований, указанных в данном руководстве автоматически снимает с компании RAVAGLIOLI S.p.A. любую ответственность.

ОБОЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ

| Символ | Назначение |
| --- | --- |
|  | Поднимать за верх |
|  | Перемещать при помощи погрузчика |
|  | Все работы производить в перчатках |
|  | Все работы производить в спецобуви |
|  | Запрещено находиться на погрузочной площадке |
|  | Обязательно присутствие специалиста |
|  | Высокое напряжение |
|  | Внимание |
|  | Вращающиеся узлы |
|  | Осторожно |
|  | Обязательно |

СОДЕРЖАНИЕ

0. Общие требования по технике безопасности (ТБ)

1.Устройства безопасности

1.1 Система “Присутствие оператора”

1.2 Устройство безопасности, предотвращающее падение транспортного средства

1.3 Звуковая сигнализация

1.4 Непредвиденные ситуации

1.5 Предупреждающие наклейки

2. Назначение устройства

3. Технические характеристики

4. Описание плунжерного подъемника

4.1 Основные отличительные особенности

4.3 Использование

5. Нормативные требования к установке плунжерных подъемников

6. Установка

6.1 Котлован и установочный короб

6.2 Подъем и установка

6.3 Установка лап и платформы

6.4 Проверка рабочего напряжения

6.5 Подсоединение

6.6 Проверка правильности подсоединения электропитания

7. Правила эксплуатации плунжерных подъемников

7.1 Неправильное использование подъемника

7.2 Использование дополнительного оборудования

7.3 Обучение персонала

7.4 Перед началом работы

7.5 Назначение компонентов пульта управления.

8. Возможные неполадки

9. Техническое обслуживание

9.1 Направляющие

10. Хранение

10.1 Утилизация

11. Система электрооборудования

11.1 Гидравлическая система

11.2 Пневматическая система

В состав данного руководства включены: 68 страниц текста

66 пронумерованных страниц

3 совмещенных страницы

38 рисунков

4 таблицы

3 диаграммы

0. Общие требования по Технике Безопасности (ТБ)

Доступ к работе с плунжерными подъемниками разрешен лицам, ознакомившимся с устройством и принципом действия данных устройств, а также прошедшим соответствующий инструктаж.

Модификация конструкции подъемника категорически запрещена.

Выход из строя, при использовании плунжерных подъемников не по назначению, а также не соблюдение требований, указанных в данном руководстве автоматически снимает с компании RAVAGLIOLI S.p.A. любую ответственность.

Также необходимо соблюдать следующие требования:

- Использовать только оригинальные запасные части RAVAGLIOLI.

- Монтаж подъемников должен производиться только сервисными специалистами.

- После монтажа необходимо удостовериться в беспрепятственном опускании/поднимания механизма.

- Лапы подъемника должны быть установлены в специальные пятаки (на днище) поднимаемого транспортного средства. При подъеме обращать особое внимание на развесовку.

- Вставать на лапы при подъеме категорически запрещено.

- После подъема повернуть тумблер в положение “0”.

- Перед подъемом убедиться в том, что максимальная грузоподъемность плунжерного подъемника превосходит массу транспортного средства.

- Устройства безопасности

1.1 Система “Присутствие оператора”

Подъемники оборудованы системой, позволяющей при нажатии кнопки мгновенно останавливать процесс подъема/опускания.

1.2 Устройство безопасности, предотвращающее падение транспортного средства

Подъемники оснащены автоматическим устройством, предотвращающим опускание механизма более чем на 100 мм при появлении течи в гидравлической системе. При падении давления в гидравлической магистрали срабатывает пиротехнический патрон.

P.S. В электросхеме приводного двигателя встроено тепловое реле. Работоспособность системы (при срабатывании реле) восстанавливается по истечении 3 мин.

1.3 Звуковая сигнализация

При опускании механизм должен остановиться на высоте 10 – 15 см от поверхности грунта. Затем процесс опускания продолжится, при этом звуковой сигнал будет оповещать о критически малой высоте.

ВЕРСИЯ С

| 1 | 99990637 | Максимальная грузоподъемность 3500 кг | Табличка |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Габаритные размеры | Табличка |
| 3 | 99990758 | Высокое напряжение | Табличка |
| 4 | 999912380 | 400 В; 50 Гц; три фазы | Табличка |
|  | 999912390 | 230 В; 50 Гц; три фазы | Табличка |
|  | 999912510 | 220 В; 60 Гц; три фазы | Табличка |
|  | 999912520 | 380 В; 60 Гц; три фазы | Табличка |

1.4 Непредвиденные ситуации

Наши подъемники разработаны и произведены в соответствии с самыми строгими стандартами качества.

Все ситуации, связанные с причинением травм, описаны в данном руководстве и для их предотвращения на подъемнике есть соответствующие предупреждающие наклейки.

1.5 Предупреждающие наклейки

Если данные наклейки были сорваны с плунжерного подъемника – они обязательно должны быть наклеены на место.

2. Назначение устройства

Плунжерный подъемник – устройство, предназначенное для подъема транспортных средств, масса которых не превышает максимальную грузоподъемность, заявленную в техническом паспорте подъемника.

Случаи, в которых можно производить подъем автомобиля:

- Масса не превышает максимальную грузоподъемность.

- Распределение нагрузки на опорные пятаки 2:1 или 1:2 (см. рис. на странице 9).

- Минимальное расстояние между пятаками 1000 мм.

В случае если расстояние между опорными пятаками менее 1000 мм, максимальная грузоподъемность уменьшается. В данной ситуации необходимо связаться с сервисным отделом дилера или завода изготовителя.

- Все работы должны производиться в закрытых помещениях, где отсутствуем вероятность распространения открытого огня.

- Категорически запрещено использовать подъемники на моечных постах.

3. Технические характеристики модели RAV1110 K

| Грузоподъемность | 3500 кг |
| --- | --- |
| Мощность электродвигателя | 3,5 л.с/2,6 кВт. |
| Рабочее напряжения | 230 – 400 В; 50 Гц |
| Время подъема | 30 сек |
| Время опускания | 32 сек |
| Масса | 1100 кг |
| Уровень звукового давления | ≤ 70 дБ |

Технические характеристики модели RAV1120

| Грузоподъемность | 3500 кг |
| --- | --- |
| Мощность электродвигателя | 3,5 л.с/2,6 кВт. |
| Рабочее напряжения | 230/400 В; 50 Гц |
| Время подъема | 30 сек |
| Время опускания | 32 сек |
| Масса | 1100 кг |
| Уровень звукового давления | ≤ 70 дБ |

Технические характеристики модели RAV1125

| Грузоподъемность | 3500 кг |
| --- | --- |
| Мощность электродвигателя | 3,5 л.с/2,6 кВт. |
| Рабочее напряжения | 230/400 В; 50 Гц |
| Время подъема | 30 сек |
| Время опускания | 32 сек |
| Масса | 1100 кг |
| Уровень звукового давления | ≤ 70 дБ |

Технические характеристики модели RAV1125 M

| Грузоподъемность | 3500 кг |
| --- | --- |
| Мощность электродвигателя | 3,5 л.с/2,6 кВт. |
| Рабочее напряжения | 230/400 В; 50 Гц |
| Время подъема | 30 сек |
| Время опускания | 32 сек |
| Масса | 1100 кг |
| Уровень звукового давления | ≤ 70 дБ |

3.1 Такелаж подъемника

- При отправке подъемника с завода – изготовителя он упакован, как показано на рисунке (см. стр. 15).

- В упаковке (А) укомплектовано все, что необходимо для установки подъемника.

- Подъем и перевозка должны осуществляться идентичным способом, как показано на рисунке (см. стр. 15).

- При вскрытии упаковки необходимо аккуратно обращаться с комплектующими.

- При перемещении оборудования к сборочному посту необходимо выполнить следующее:

- Подъем должен осуществляться за соответствующие монтажные крюки (как показано на иллюстрации).

- Избегать внезапных толчков, ударов и перемещений по неровностям.

- Быть предельно внимательным при работе в узких проемах.

- При работе необходимо одевать комбинезон и защитные очки.

- После удаления упаковки все мелкие детали необходимо сложить в труднодоступном для детей месте.

- При получении изделия необходимо удостовериться в целостности упаковки и полной комплектации.

| 1 | Рама |
| --- | --- |
| 2 | Контрольный модуль |
| 3 | Направляющие |
| 4 | Стойка |
| 5 | Гидроцилиндр |
| 6 | Траверса |
| 7 | ??? |
| 8 | Лапы |
| 9 | Платформа |
| 10 | Платформа |
| 11 | Платформа |
| 12 | Пульт управления |

4. ОПИСАНИЕ ПЛУНЖЕРНОГО ПОДЪЕМНИКА

Плунжерные двухцилиндровые подъемники

4.1 Основные отличительные особенности

Рабочая поверхность направляющих имеет хромированное покрытие, втулки скольжения выполнены из специального полимера с уменьшенным коэффициентом трения.

Рабочие цилиндры с хромированными штоками. Автоматически активируемое устройство безопасности срабатывает при поступлении соответствующего сигнала.

- Устройство безопасности останавливает механизм на заданной высоте, затем процесс опускания продолжится, при этом звуковой сигнал будет оповещать о критически малой высоте.

- Платформы оснащены сходнями с резиновым покрытием.

- В стандартной комплектации плунжерные подъемники комплектуются электропроводом в защитной гофре (длина 10 м).

- Пульт управления должен быть запитан током (рекомендуемой силы) и должна подводиться воздушная магистраль (давление воздуха от 5 до 8 атм.).

4.2 Органы управления

Пульт оснащен основным тумблером и кнопками управления.

4.3 Использование

Данное изделие было разработано в соответствии с директивой ЕЭС 98/37/CE статьи 4.1.2.3 и прошло отраслевой стандарт качества по следующим положениям:

1.10 Динамический тест

1.25Статический тест

В случае необходимости данные тесты могут быть проведены соответствующими специалистами.

5. Нормативные требования к установке плунжерных подъемников

Перед установкой подъемника необходимо удостовериться, что рабочий пост удовлетворяет следующим требованиям:

- Достаточная освещенность (недопустимо присутствие ослепляющего света). Оптимально UNI 10380.

- В случае, если рабочий пост будет располагаться в зоне, незащищенной от погодных явлений, обязательно использовать пост управления типа”C”.

- Обеспечивается достаточная вентиляция.

- Обеспечена чистота рабочего поста.

- Уровень звукового давления внутри помещения ≤ 70 Дб.

- Отсутствуют вибрации, создаваемые другими работающими механизмами.

- Вблизи предполагаемого места эксплуатации плунжерных подъемников не происходит складирования взрывоопасных, токсичных или химически опасных материалов.

- Расстояние между подъемником и стенами или другими зафиксированными объектами должно быть не менее 70 см.

- Рабочий пост должен хорошо просматриваться из любой точки помещения. Нахождение в зоне рабочего поста разрешается только соответствующим специалистам.

- Подсоединение электропитания должно производиться квалифицированным электриком.

- Монтаж подъемников должен производиться только сервисными специалистами. В случае возникновения вопросов необходимо связаться с сервисной службой RAVAGLIOLI.

| А | Пол |
| --- | --- |
| B | Арматура ø 10x 50 см торцевое соединение с рамой и электросварка ячеек |
| С | Электросварка ячеек ø 6/15x15 см |
| D | Раствор |
| E | Подушка из песка |
| F | Грунт |
| G | Раствор (бетон) |

6. Установка.

Подъемник должен устанавливаться на ровной поверхности для переноса возникающих нагрузок в опорную плоскость (рис. 1).

Инструкции по установке:

Основа (настил):

a) Для приготовления раствора используйте цемент 250 и выше.

b) Толщина настила должна быть минимальная. Связка из блоков: 15 см.

c) Верхнее и нижнее усиление (арматура) изготавливаются методом электросварки ячеек Ø4x150 мм, но не более 250 мм. Толщина покрова должна быть не более 25 мм.

d) Нагрузка, выдерживаемая настилом не менее 1,3 кг/см2.

Все вышеописанные процедуры применимы к площадке размером 4,00 x 1,50 м, не допускается наличие швов или пропилов на верхнем усилении.

Предостережения

• Минимальная нагрузка, воспринимаемая нижней подушкой должна быть не менее чем 0,5 кг/см2.

• Термин “верхняя подушка” означает, что поверхность утрамбована и имеет прочный верхний слой (рис. 2).

• ВНИМАНИЕ: В случае возникновения каких – либо неординарных ситуаций необходимо немедленно связаться со специалистом.

6.1 Котлован и установочный короб

• Вырыть котлован необходимого размера, в соответствии с таблицей на рис. 3.

• Подготовить короб сферической формы (труба – внутренний диаметр 6 см)) для прокладки электропроводки и обеспечения  вентиляции и заглубить его в центре на глубину порядка 20 см от уровня настила (рис. 4)

• Установить планки (D) и крышку (E) на короб (рис. 5).

При помощи тали (min грузоподъемность 400 кг) или любого другого подъемного устройства установить короб (рис. 6) в котлован. При необходимости используйте проставки (F) под планками.

• Аккуратно заполнить пустоты (полости) котлована при помощи песка или раствора (см. рис.7) на 20 – 25 см выше настила. Обеспечить соответствующую усадку конструкции при этом следить за положением короба (рис. 7).

| A | Пруток ø 10x50 см |
| --- | --- |
| B | Электросварка ячеек |

Удостовериться в пологости и проверить вертикальность.

• Снять планки.

• Установить усилительные пластины в соответствующие отверстия (рис. 8) и закрепить их к усилительным планкам настила.

• Заполнить оставшиеся полости раствором (используйте цемент 250 и выше) - рис. 9.

6.2 Подъем и установка

Поднимите обе стойки (А) и уложите на козлы (рис. 10) на расстоянии 1.220 мм.

Поднимите поперечину (С), обращая внимание на то, чтобы проточки (D) были направлены наружу (рис.11). Обратите внимание – концевой выключатель должен быть сверху (рис.12).

Вытащите болты из фланцев и закрепите стойки к поперечине.

ПРИМЕЧАНИЕ: При подъеме поперечины необходимо обращать внимание на то, чтобы стропа не съехала и не повредила концевой выключатель.

Перед затяжкой болтов необходимо удостовериться в параллельности между стойками и строгой перпендикулярности их по отношению к поперечине. Затяните болты.

Поднимите оба штока и установите, (см. рис. 13) таким образом, чтобы флажки (E) утопли в проточках (D).

Подсоединить магистраль (F) к фитингам цилиндров (см. рис. 14).

Установить уголок (G).

Установить пластины (H) на торцы обоих штоков – для предотвращения их выпадения при поднятии стоек.

- Рама подъемника в собранном виде показана на рисунке 15. По завершении сборочной процедуры положите подъемник на землю.

- Перехватите ремень, таким образом, как показано на рисунке 16 и установите подъемник вертикально.

- Установите гидравлическую магистраль (A), как показано на рисунке 17.

- Вычистить посадочную поверхность котлована (куда после будет вставляться рама).

- Поднять раму и установить в корпус, следя за тем, что бы гидравлические выводы располагались с противоположной стороны (B) – рис 17.

- Аккуратно опускайте раму, обращая особое внимание на то, чтобы не повредить компоненты подъемника или не раздавить гидравлическую магистраль.

- Установить два бруска, как показано на рисунке 19, положить на них раму и перехватить ремни.

- Вытащить бруски и полностью опустить раму подъемника (до соприкосновения с днищем короба) – рис. 20.

- Установить крепежные болты – НЕ ЗАТЯГИВАТЬ!

- Подвести электричество и воздушную магистраль внутри патрубка (А) и протянуть магистраль (G) через патрубок (В).

- Подвести электричество к гидравлическому механизму (I) – рекомендуется выполнить данную процедуру, когда гидравлический механизм расположен на земле – рис. 21.

| A | Патрубок внутри котлована |
| --- | --- |
| B | Патрубок |
| C | Разъем запитки гидромотора |
| D | Разъем запитки электромагнитной катушки управления пневмоклапаном |
| E | Разъем запитки электромагнитной катушки управления плавным перемещением |
| F | Разъем запитки концевика включения зуммера |
| G | Воздушная магистраль |
| H | Воздушная магистраль |

- Перед установкой гидравлического механизма на раму необходимо затянуть крепежные болты.

- Подсоединить магистраль к гидравлическому механизму и заполнить систему (бак) 8 литрами масла ESSO NUTO H32 или идентичным.

- Установить пневмоклапан (А) и подвести к нему воздушную магистраль – рис. 22.

- Установить распорные планки (В) – рис. 23.

- Подсоединить пульт управления к источнику питания.

- Выкрутить болты M6 (G) – рис. 26.

- Произвести процедуру поднятия подъемного механизма. В случае, если этого не произошло, значит гидравлический механизм вращается в обратном направлении. В данной ситуации необходимо перекинуть фазы.

- Удостовериться, что нет течи в местах подсоединения гидравлических фитингов(С) – рис.24.

- Полностью поднять подъемный механизм, вставить перфорированную пластину (D) и зафиксировать ее при помощи блока (E) – рис.25.

- Несколько раз произвести операцию поднятия и опускания механизма, чтобы удостовериться в отсутствии рывков. При наличии рывков необходимо стравить воздух из гидравлической магистрали, используя клапан (F) – рис. 26.

- Полностью поднять подъемный механизм и затянуть болты

- Перекрыть воздушную магистраль для обеспечения опускания механизма подъемника в посадочном седле.

- Снять сборочные скобы (рис. 26) и установить крепежные пластины, закрепить их соответствующими болтами.

- Проверить уровень масла в гидравлической магистрали (при опущенном механизме подъемника) и при необходимости долить.

- Установить пружину (А) рис. 27 фиксации бака.

- Установить защиту.

6.3 Установка лап и платформы

Для фиксации лап и платформ используйте:

четыре болта (В) для фиксации платформ к пластине (С);

четыре болта (D) для фиксации к цилиндрам (Е);

установите платформы (F)

Подсоединение электропитания должно производиться квалифицированным электриком.

Подсоединение электромотора

Подсоединение трансформатора

Плавкие предохранители

Подсоединение электромотора

Подсоединение трансформатора

Плавкие предохранители

Система должна быть запитана напряжением, указанным на пульте управления.

6.4 Проверка рабочего напряжения

Удостовериться, чтобы рабочее напряжение, которым запитан пульт управления соответствует указанному заводом – изготовителем.

6.5 Подсоединение

Подсоединение электропитания должно производиться квалифицированным электриком.

Минимальная сечение силового провода должно составлять 4 мм2

В случае возникновения каких – либо тематических вопросов – обращайтесь в сервисную службу. В сети обязательно присутствие автомата, для отключения цепи при коротком замыкании.

Силовой провод необходимо подключить к выводам L1, L2 и L3 (рис. 5а).

6.6 Проверка правильности подсоединения электропитания.

Повернуть тумблер управления системой (на пульте управления) в положение “вкл” и нажать кнопку подъема механизма.

Если в течение 10 – 15 секунд не происходит перемещения механизма – это означает, что электромотор гидравлического механизма вращается в противоположную сторону. Для восстановления работоспособности системы – необходимо перекинуть фазы электропитания.

ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии рывков (при опускании и поднятии) необходимо стравить воздух из гидравлической магистрали при помощи сапуна (A). По окончании процедуры необходимо произвести несколько циклов поднятия/опускания – для восстановления работоспособности системы.

7. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЛУНЖЕРНЫХ ПОДЪЕМНИКОВ

7.1 Неправильное использование подъемника

Плунжерный подъемник – устройство, предназначенное для подъема транспортных средств, масса которых не превышает максимальную грузоподъемность, заявленную в техническом паспорте подъемника.

Использование подъемника не по назначению категорически запрещено. Также запрещено использовать плунжерный подъемник в следующих ситуациях:

- Подъем людей или животных.

- Производить подъем транспортного средства с людьми, находящимися внутри салона.

- Производить подъем транспортного средства с горючими, взрывоопасными и химическиактивными веществами на борту.

- Производить подъем транспортного средства, если лапы, установлены не под соответствующими пятаками под днищем автомобиля.

- Производить подъем транспортного средства, если используются неоригинальные приспособления (не рекомендованные Ravaglioli S.p.a).

- Категорически запрещено допускать посторонних лиц к управлению подъемником.

7.2 Использование дополнительного оборудования

Выход из строя, при использовании подъемников не по назначению, а также применение неоригинальных запасных частей и дополнительного оборудования, автоматически снимает с компании RAVAGLIOLI S.p.A. любую ответственность.

7.3 Обучение персонала

Доступ к работе с плунжерными подъемниками разрешен лицам, ознакомившимся с устройством и принципом действия данных устройств, а также прошедшим соответствующий инструктаж. При возникновении любых тематических вопросов необходимо обращаться к данному руководству или связаться с сервисной службой компании RAVAGLIOLI S.p.A.

7.4 Перед началом работы

Перед началом эксплуатации плунжерного подъемника необходимо:

- Убедиться, что в зоне рабочего поста не находятся посторонние лица.

- Поддерживать чистота вокруг рабочего поста. При появлении пятен масла и других смазочных материалов необходимо использовать песок или другие гигроскопичные материалы.

- При возникновении чрезвычайной ситуации – необходимо срочно связаться с сервисной службой дилера.

- При работе с плунжерным подъемником персонал обязан носить камбенизон, удобную обувь. Цепочки и браслеты должны быть сняты, а длинные волосы – собраны назад.

- При выполнении операции по техническому обслуживанию подъемников тумблер управления системой (на пульте управления) должен находиться в положении “выкл”.

7.5 Назначение компонентов пульта управления.

Общий вид пульта управления изображен на рисунке 30:

- Тумблер (A) управления системой – имеет два положения: “вкл” – 1 и “выкл” – 0.

- P1 – кнопка управления перемещения подъемного механизма вверх.

- P2 - P1 – кнопка управления перемещения подъемного механизма вниз.

АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ

ОПУСКАНИЕ ПОДЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ

При отключении электропитания опустить подъемный механизм можно следующим образом:

- Снимите кожух с подъемного механизма (на плунжерных подъемниках версии “C” необходимо снять кожух со стойки пульта управления).

- Убедитесь, что воздух отсутствует в пневматической магистрали (для полной уверенности – выкрутите электромагнитный клапан из магистрали).

- Снимите гайку (B) и очень плавно выкручивайте болт (C).

- Произойдет автоматическое фиксирование подъемного механизма при помощи соответствующих стопоров.

- Затянуть болт (С).

- Выкрутить заглушку (D) и установить переходник Rav 1011А3.

- В гидравлическую магистраль накачать примерно 10 – 20 см3 масла.

- При выполнении данной процедуры произойдет поднятие механизма (на 1-2 см) и стопоры выйдут из зацепления.

- Заполнить пневматическую систему воздухом.

- Плавно выкручивать болт (С). При полном опускании механизма следует немедленно выкатить транспортное средство.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ

Далее описаны возможные неполадки, возникающие при эксплуатации плунжерных подъемников. Доступ к работе с плунжерными подъемниками разрешен лицам, ознакомившимся с устройством и принципом действия данных устройств, а также прошедшим соответствующий инструктаж. Выход из строя, при использовании подъемников не по назначению, а также применение неоригинальных запасных частей и дополнительного оборудования, автоматически снимает с компании RAVAGLIOLI S.p.A. любую ответственность. При возникновении любых тематических вопросов необходимо обращаться к данному руководству или связаться с сервисной службой компании RAVAGLIOLI S.p.A.

При возникновении каких – либо неординарных ситуаций – переведите тумблер (A) управления системой в положение “выкл” – 0 и свяжитесь с сервисной службой.

| Неисправность | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Подъемник не функционирует. | - Перегорел силовой плавкий предохранитель. - Перегорел плавкий предохранитель защиты трансформатора. - Неисправность в системе электрооборудования. | - Замена. - Замена. - Тестирование системы электрооборудования. |
| Слишком медленное и неполное поднятии механизма. | - В электросхеме приводного двигателя срабатывает тепловое реле. - Масса транспортного средства превышает максимальную грузоподъемность подъемника. - Рабочее напряжение в сети слишком мало. | - Подождать 3 мин для восстановления работоспособности двигателя. - Прочитать раздел (1). - Проверить рабочее напряжение. |
| Процесс поднятия происходит рывками. | - Воздушная пробка в гидравлической магистрали. - Недостаточное количество масла в гидравлической системе. | - Выполнить несколько циклов поднятия/опускания без нагрузки. - Долить масло до номинального уровня. |
| Автоматическое опускание механизма и его остановка каждые 100 мм | - Стопорный клапан загрязнен. - Течь гидроцилиндра. | - Произвести операцию очистки клапана. - Заменить ремкомплект гидроцилиндра. |
| Процесс опускания происходит очень медленно | Ограничительный клапан работает не корректно. | Смотри раздел “Техническое обслуживание”. |
| Приводной электромотор работает в номинальном режиме, но процесс поднятия происходит очень медленно | - Ограничительный клапан частично приоткрыт. - Засорился фильтрующий элемент на нагнетательном патрубке. - Вышел из строя гидравлический насос. - Вышел из строя калибровочный клапан. | - Смотри раздел “Техническое обслуживание”. - Заменить фильтрующий элемент. - Заменить гидравлический насос. - Вызвать сервисную службу. |
| Приводной цилиндр вышел из строя. | - Нет воздуха в пневмомагистрале. - Электромагнитная катушка запитки клапана вышла из строя. - Течь гидроцилиндра. - Пневмомагистраль замята или повреждена. | - Проверить. - Смотри раздел “Техническое обслуживание”. - Заменить ремкомплект гидроцилиндра. - Проверить целостность магистрали |

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1 Направляющие

Направляющие должны содержаться в чистоте и быть смазанными минеральным маслом.

Необходимо периодически проверять уровень масла в гидравлической системе при полностью опущенном подъемном механизме.

10. ХРАНЕНИЕ

В случае, если плунжерный подъемник не будет долгое время эксплуатироваться, необходимо отсоединить электропитание, все участки коррозии обработать соответствующими составами.

Направляющие необходимо смазать минеральным маслом.

При повторном вводе в эксплуатацию плунжерного подъемника необходимо заменить все резино – технические изделия, указанные в разделе “Запасные части”.

10.1 Утилизация

В случае, если принято решение утилизировать плунжерный подъемник, необходимо выполнить следующие процедуры:

- Снять все крупногабаритные и опасные для жизни узлы и механизмы.

- Отсортировать запасные части по используемым материалам.

- Металлические части конструкции отвезти на пункт приема металлолома.

11. СИСТЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Подключение электропитания производится согласно указанной схеме.

| Обозначение на электросхеме | Назначение |
| --- | --- |
|  | Хомут |
| TR | Трансформатор |
| STM | Термозащита электродвигателя |
| SA | Звуковой индикатор |
| R | Резистор |
| P2 | Кнопка управления приводом опускания |
| P1 | Кнопка управления приводом поднятия |
| M | Электродвигатель |
| KM | Тумблер управления электродвигателем |
| K | Реле |
| IG | Основной тумблер |
| FU 3 | Плавкий предохранитель |
| FU 2 | Плавкий предохранитель |
| FU 1 | Плавкий предохранитель |
| *FU 1* | Плавкий предохранитель в цепи электромотора |
| FC | Концевой выключатель |
| EV 2 | Электромагнитная катушка |
| EV 1 | Электромагнитная катушка |
| D | Диод |
| С | Конденсатор |

11.1 Гидравлическая система

| A | Бак гидравлической системы |
| --- | --- |
| B | Фильтрующий элемент на заборном патрубке |
| С | Электродвигатель |
| D | Насос |
| E | Перепускной клапан (P=210 бар) |
| F | Электромагнитная катушка |
| G | Электромагнитная катушка |
| H | Фильтрующий элемент |
| L | Контрольный клапан |
| M | Рабочий цилиндр |

11.2 Пневматическая система

A – электромагнитный клапан

B – рабочие цилиндры

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

ЗАКАЗ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

При заказе запасных частей обязательно необходимо указывать каталожный номер, который отображен в каталоге запасных частей. Так же необходимо указывать модель и серийный номер плунжерного подъемника и дату ввода в эксплуатацию.

! ВНИМАНИЕ!

При работе с плунжерными подъемниками соблюдайте правила по технике безопасности (ТБ). В тех местах, где существует угроза Вашему здоровью – имеются соответствующие предупреждающие наклейки.

Если данные наклейки были сорваны с плунжерного подъемника – они обязательно должны быть наклеены на место.

! ВАЖНО !

Сервисные специалисты должны регулярно производить осмотр конструкции и механизмов подъемника.

Табличка завода – изготовителя

А – Производитель

В – Максимальная грузоподъемность

С – Серийный номер

D – Дата производства

Е – Модель

Внимание: Категорически запрещено удалять табличку с рамы плунжерного подъемника. Данная табличка должна всегда находиться в чистоте. Если табличка была повреждена, необходимо заказать новую у дилера.